Правила безопасного использования газа

Газ на кухне – привычное дело. Мы настолько к нему привыкли, что  зачастую не думаем о том, что неправильное обращение с газовым оборудованием может привести к трагедии. Закрытые шиберы, обратная тяга, закрытые форточки во время работы газовых приборов, самовольная замена газовых приборов, допуск к их ремонту мастеров «с улицы» - все это приводит к печальным последствиям. С начала 2015 года на территории Дагестана из-за нарушений правил безопасности произошло 11 несчастных случаев. 23 человека пострадали, 11 из них погибли. А ведь подобных несчастий можно было избежать…

Что же нужно делать, чтобы обезопасить себя и своих близких?

1. Строго соблюдать элементарные правила безопасного использования газа:

- перед включением газового оборудования необходимо открыть форточки;

- нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами;

- нельзя спать в помещениях, где работает газовое оборудование;

- нельзя обогревать помещение с помощью газовых плит.

Еще одно важное правило - необходимо постоянно проверять тягу в дымоходе. А при появлении запаха газа незамедлительно вызывать аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного 040).

2. Содержать газовое оборудование в надлежащем техническом состоянии. Для этого необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудование со специализированной организацией, специалисты которой имеют все необходимые лицензии и допуск на выполнение газоопасных работ.

Наличие этого договора у абонента не только залог безопасности, но и требование законодательства (Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549). В случае отсутствия договора о ТО ВДГО газоснабжение жилого дома (квартиры) может быть приостановлено. Согласно договору специалисты газораспределительной организации выполняют комплекс работ. Он включает в себя: проверку наличия тяги в дымоходе и вентканале, плавности вращения кранов, их разборка, очистка, смазка (при необходимости). Специалист также проверяет все соединения на предмет их герметичности, а при обнаружении утечки газа немедленно ее устраняет. При необходимости прочищает горелки от сажи и других загрязнений, регулирует горение газа на всех режимах работы, проверяет работоспособность автоматики безопасности, делает запись в абонентской книжке.

Заключить договор  о ТО ВДГО потребителям газа в городе Махачкала  можно с АО «Газпром газораспределение Махачкала»,  в остальных населенных пунктах Дагестана – с ООО «Газпром газораспределение Дагестан»). Для заключения договора при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о праве собственности и абонентскую книжку.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА

- Перед включением газовой плиты откройте форточку.

- Проветривайте духовой шкаф перед зажиганием горелок.

- Не устраняйте самовольно неисправности в плите, отключите газ и вызовите мастера газовой службы.

- Не оставляйте работающую газовую плиту без присмотра.

- Не соединяйте трубу кухонной вытяжки с вентиляционным каналом. Не пользуйтесь вытяжкой, если форточка закрыта и в помещении работает прибор, присоединенный к дымоходу (газовая колонка, котел).

ГАЗОВАЯ КОЛОНКА

- Перед включением колонки откройте форточку и проверьте тягу в дымоходе.

- После розжига колонки снова убедитесь в наличии тяги в дымоход.

- Не пользуйтесь колонкой с неисправной автоматикой безопасности.

- Не разрешайте пользоваться колонкой и другими газовыми приборами детям и лицам в нетрезвом состоянии.

- Почувствовав запах газа, немедленно прекратите пользоваться колонкой и обратитесь в газовую службу.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, ПЕЧЬ

- Перед розжигом котла не забудьте открыть шибер-заслонку дымохода.

- Проверяйте тягу в дымоходе перед розжигом отопительных приборов и во время их работы.

- Форточка во время работы котла (печи) должна быть открытой.

- Следите за состоянием дымохода: разрушение кладки, попадание в него посторонних предметов могут стать причинами нарушения тяги и скоплению в помещении угарного газа. Неблагоприятные погодные условия, обмерзание оголовок дымохода также могут привести к нарушению тяги.

- Подготовьте газовое оборудование к работе в зимний период. Проверьте состояние дымоходов и вентиляционных каналов; окрасьте и закрепите газопроводы; загерметизируйте вводы всех коммуникаций через фундаменты зданий во избежание проникновения газа в случае повреждения подземных газопроводов. Для устранения неисправностей вызовите слесаря.

Уважаемые потребители газа! Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности при использовании газа!

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане